# 1、版本说明(版本V1.00)

*  All rights reserved, Specifications  subject to change without notice.

# 2、返回值说明：

## 2．1 　函数返回值代码表：

0x00                 命令执行成功

0x01                 命令操作失败（失败原因请参考2.2底层单片机上传代码表）

0x02                 地址校验错误

0x03                 没有选择COM口

0x04                 读写器返回超时

0x05                 数据包流水号不正确:

0x07                 接收异常

0x0A                 参数值超出范围

## 2．2 　底层单片机上传代码表：

0x80:                 参数设置成功

0x81:	参数设置失败

0x82:	通讯超时

0x83:	卡不存在

0x84:	接收卡数据出错

0x87:	未知的错误

0x85:	输入参数或者输入命令格式错误

0x8f:	输入的指令代码不存在（）

0x8A:	在对于卡块初始化命令中出现错误（仅用于14443命令）

0x8B:                 在防冲突过程中得到错误的序列号（仅用于14443命令）

0x8C                 密码认证没通过（仅用于14443命令）

0x90                  卡不支持这个命令（仅用于15693命令）

0x91                  命令格式有错误（仅用于15693命令）

0x92                  在命令的FLAG参数中，不支持OPTION 模式（仅用于15693命令）

0x93                  要操作的BLOCK不存在（仅用于15693命令）

0x94                   要操作的对象已经别锁定，不能进行修改（仅用于15693命令）

0x95                   锁定操作不成功（仅用于15693命令）

0x96                   写操作不成功（仅用于15693命令）

# 3　System Commands

1、int  API_SetSerNum(

unsigned char    *newValue,

unsigned char     *buffer);

函数功能：设置 8个字节的产品序列号。

输入参数：　　　　　　　　　　　描述

*newValue       　　　　　　8个字节的读写器序列号

*buffer         　　　 　　　用来返回接收到的数据的指针

输出参数：

*buffer         返回STATUS后的状态，如果设置成功，则*buffer=0x 80

如果设置失败，则*buffer为底层（读卡器单片机）上传的错误代码（参照底层协议代码表2.2）

返回值：

0x00，设置成功

0x01，设置失败

2、int  API_GetSerNum(

unsigned char     *buffer);

函数功能：

读取由厂家预设的1个字节的读卡器地址和8个字节序列号.

输入参数：

*buffer          传入一个指针，用来返回接收到的数据

输出参数：

*buffer         buffer[0]   读写器地址

buffer[1...8]   8个字节的读写器序列号

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

3、 int  WriteUserInfo(

int           num_blk,

int           num_length,

char          *user_info);

函数功能：

读卡器提供4个块（每个块不能大于120个字节），共480个字节空间的用户数据区。用户可以根据需要，储存相应的用户信息到读写器中.

输入参数：

num_blk  区域号

num_length  数据长度

*user_info   用户数据

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

4、int   ReadUserInfo(

int           num_blk,

int           num_length,

char           *user_info);

函数功能：

读取读卡器中提供4个块（每个块不能大于120个字节）的数据.

输入参数：

int num_blk      区域号

int num_length    读取的数据长度

*user_info        待读入的用户数据

输出参数：

*user_info        如果 ：操作失败，  则user_info[0] 为 错误代码

如果 ：操作成功，  则user_info[0..N] 为读取的用户信息数据

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

5、int   GetVersionNum(

char           *VersionNum);

函数功能：

读取读写器的版本号.

输入参数：

*VersionNum    待读入的版本号

输出参数：

*VersionNum       如果 ：操作失败，  则VersionNum [0] 为 错误代码

如果 ：操作成功，  则VersionNum [0..N] 为读入的版本号

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6、int  API_ControlLED(

unsigned char		freq,

unsigned char 		duration,

unsigned char 		*buffer);

函数功能： 设置灯的工作状态，包括，灯亮的周期以及循环的次数

输入参数：

freq            周期数

duration         次数

*buffer          待返回的参数

输出参数：

*buffer          如果 ：操作失败，  则buffer [0] 为 错误代码（参考2.2）

如果 ：操作成功，  则buffer [0] 为成功标志 ，即为0x80

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

7、int   API_ControlBuzzer(

unsigned char 			freq,

unsigned char 			duration,

unsigned char 			*buffer);

函数功能： 设置蜂鸣器的工作状态，包括，蜂鸣器的工作周期以及循环的次数

输入参数：

freq            周期数

duration         次数

*buffer          待返回的参数

输出参数：

*buffer          如果 ：操作失败，  则buffer [0] 为 错误代码（参考2.2）

如果 ：操作成功，  则buffer [0] 为成功标志 ，即为0x80

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

# 4、ISO14443 Type-A Commands

## 4．1  Type-A Commands

4.1.1 int  MF_Request(

unsigned char 	inf_mode,

unsigned char 	*buffer);

函数功能：发送ISO14443 A 寻卡指令.

输入参数：

inf_mode        寻卡模式

0x52 –Idle模式（一次只对一张卡操作）

0x26 –All模式（一次可对多张卡操作）

*buffer          待返回的参数

输出参数：

*buffer          如果 ：操作失败，  则snr [0] 为 错误代码

如果 ：操作成功，  则buffer [0..1]，返回2个字节的数据串

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

4.1.2 int MF_Anticoll(

unsigned  char    	*snr,

unsigned char    	&status);

函数功能：

检测卡片数量，单卡或多卡，并返回4个字节的卡号。（如果有多张卡，就返回其中一张卡的卡号）

输入参数：

*snr             传送一个指针，返回4个字节的卡号

&Status           传送一个指针，返回卡片的数量

输出参数：

如果操作成功

Status           检测到的卡片的数量(0x00表示检测到单卡,0x01表示检测到多卡)

*snr             4个字节的卡号（snr[0..3]）

如果操作失败

*snr             为 错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.1.3  int   MF_Select(

unsigned char     *snr);

函数功能：

选择卡，使卡进入被选择的状态…

输入参数：

*snr             传送一个指针，传入4个字节卡号，并且返回4个字节的卡号

输出参数：

Status           检测到的卡片的数量

*snr             4个字节的卡号（snr[0..3]）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4 .1.4 int   MF_Halt( );

函数功能：

选择卡，使卡进入被中断的状态…

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

## 4.2    Mifare Appilication Commands

4.2.1 int  API_PCDRead(

unsigned char 		mode,

unsigned char        blk_add,

unsigned char 		num_blk,

unsigned char        *snr,

unsigned char 		*buffer);

函数功能：

在指定位置读取指定长度的数据

输入参数：

mode，         读取模式

( Request Idle + Key A    mode=00 ,  Request Idle + Key B     mode= 02,

Request All  + Key A    mode=01 ,  Request All  + Key B     mode=03）

（以上数字均为十六进制数字)

blk_add，      读取块地址

num_blk，      读取块数目

*snr，          一个指针，传递的是六个字节的密钥

*buffer         等待接受输出的指针变量

输出参数：

如果操作成功

*snr，     4个字节的卡号

*buffer，   读取到的数据(具体数量为： num_blk*16)

如果操作失败

snr[0]   错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.2 int  API_PCDWrite(

unsigned char   		mode,

unsigned char   		blk_add,

unsigned char   		num_blk,

unsigned char   		*snr,

unsigned char   		*buffer);

函数功能：

在指定位置写入数据

输入参数：

mode，        要写的模式

( Request Idle + Key A    mode=00 ,  Request Idle + Key B     mode= 02,

Request All  + Key A    mode=01 ,  Request All  + Key B     mode=03）

blk_add，      要写块地址

num_blk，     要写块数目

*snr，         6字节密码

*buffer，       待写入的数据，同时，.用来传出数据

输出参数：

如果操作成功

snr[0..3]，      4个字节的卡号

如果操作失败

snr[0]       错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.3 int   API_PCDInitVal(

unsigned char   mode,

unsigned char   SectNum,

unsigned char   *snr,

int             value);

函数功能：

初始化卡

输入参数：

mode，        初始化模式

( Request Idle + Key A    mode=00 ,  Request Idle + Key B     mode= 02,

Request All  + Key A    mode=01 ,  Request All  + Key B     mode=03）

SectNum,       要初始化的扇区号00-0F

*snr,           6字节密钥（以指针的形式传入）

value           4 字节的要初始化的数据

输出参数：

如果操作成功：

snr[0..3]，      4个字节的卡号

如果操作失败：

snr[0]，        错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.4 int  API_PCDDec(

unsigned char   	 mode,

unsigned char   	 SectNum,

unsigned char   	 *snr,

int        		 *value);

函数功能：

对卡的指定扇区进行减值操作。

输入参数：

mode，        模式控制

( Request Idle + Key A    mode=00 ,  Request Idle + Key B     mode= 02,

Request All  + Key A    mode=01 ,  Request All  + Key B     mode=03）

SectNum,       要写值的扇区号00-0F

*snr,           6字节密钥（以指针的形式传入）

value          要减的值，4个字节长度

输出参数：

如果操作成功

snr[0..3]，      4个字节的卡号

value[0..3]      4个字节操作后的数据串

如果操作失败

snr[0]          错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.5 int 	API_PCDInc (

unsigned char   mode,

unsigned char   SectNum,

unsigned char   *snr,

int        	  *value);

函数功能：对卡的指定扇区进行加值操作。

输入参数：

mode，        模式控制

( Request Idle + Key A    mode=00 ,  Request Idle + Key B     mode= 02,

Request All  + Key A    mode=01 ,  Request All  + Key B     mode=03）

SectNum,       要加值的扇区号00-0F

*snr,           6字节密钥（以指针的形式传入）

value          要加的值，4个字节长度

输出参数：

如果操作成功

snr[0..3]，      4个字节的卡号

value[0..3]      4个字节操作后的数据串

如果操作失败

snr[0]          错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.6 int  GET_SNR (

unsigned char       mode,

unsigned char       API_halt,

unsigned char       *snr

unsigned char 	  *value);

函数功能：返回1个字节的单卡或多卡标识，4个字节的卡号。

输入参数：

mode，        模式控制     （模式控制 26 or 52 ）

0x26 –Idle模式（一次只对一张卡操作）

0x52 –All模式（一次可对多张卡操作）

API_halt,     是否需要halt卡 （halt选择  00 or  01 ）

00不需要执行halt指令

01读写器 执行halt指令

snr,           返回的1个字节的单卡或多卡标识(如果读卡不成功，返回错误码)

value          返回的4个字节的卡号

输出参数：

如果操作成功

snr[0]，      1个字节的单卡或多卡标识

value[0..3]    返回的4个字节的卡号

如果操作失败

snr[0]          错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

4.2.7 int  MF_Restore(

unsigned char      mode,

int			     cardlength,

unsigned char 	 *carddata );

函数功能：

按照选择的模式，进行数据的发送

输入参数：

mode，        模式控制     0x00 —不需要进行CRC校验

0x01 —需要进行CRC校验

cardlength,      卡数据长度

*carddata,       发送时（卡数据） 接收时（返回数据）

输出参数：

如果操作成功

carddata[0..N],       接收返回数据

如果操作失败

carddata[0]         错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

# 5. ISO14443 Type-B Commands

5.1 int  RequestType_B(

unsigned char   *buffer)

函数功能：该命令执行ISO14443B中的REQB命令，获取卡片的PUPI代码

输入参数：

*buffer,        卡片复位后的数据串   （ATQB）

输出参数：

如果操作成功：

*buffer,        卡片复位后的数据串   （ATQB）

buffer[0]        卡片复位数据的长度

buffer[1..N]      操作后的数据串（ATQB）

如果操作失败：

buffer[0]		   错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

5.2  int 	AntiType_B(

unsigned char       *buffer);

函数功能：该命令执行ISO14443B中的AnticollB命令

输入参数：

*buffer,        卡片返回的数据串   （ATQB）

输出参数：

如果操作成功：

buffer[0..N],        卡片返回的数据串   （ATQB）

如果操作失败：

buffer[0]		   错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

5.3 int  SelectType_B (

unsigned char     *SerialNum);

函数功能：该命令执行ISO14443B中的ATTRIB命令，给已知PUPI的卡片分配一个识别号CID

输入参数：

*SerialNum,    卡的序列号

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

5.4 int   Request_AB(

unsigned char     * buffer);

函数功能：

该命令执行几集成了ISO14443B中的，REQUEST和ATTRIB命令，通过一个命令使卡复位。

输入参数：

* buffer,       返回操作后的卡的序列号4个字节

输出参数：

如果操作成功：

buffer[0..3],       返回操作后的卡的序列号4个字节

如果操作失败：

buffer[0],          错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

5.5 int  API_ISO14443TypeBTransCOSCmd(

unsigned char   	 *cmd,

int              cmdSize,

unsigned char     *buffer);

函数功能：

ISO14443传送命令，可以通过此命令向卡发任意有效的命令，数据

输入参数：

*cmd,         待发送的数据

cmdSize,       数据长度

* buffer,       回收的数据

输出参数：

* buffer,       回收的数据

如果：操作成功，则buffer[0..N] 为从卡返回的数据

操作失败，则buffer[0]   为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

# 6  ISO15693 COMMANDS

6.1 	int  API_ISO15693_Inventory(

unsigned char          flag,

unsigned char          afi,

const unsigned char     *pData,

unsigned char          *nrOfCard,

unsigned char          *pBuffer);

函数功能：

此命令通过防冲突用于得到读卡区域内所有卡片的序列号（能得到的卡片数量与模块天线的输出功率有关，一般能对2~6卡进行防冲突）

输入参数：

flag,           标识字节1个字节

afi,            AFI  就是数据长度

*pData,        发送的数据（具体为一个数组，通过指针调用）

*nrOfCard      返回的卡的数量（一个字节）

*pBuffer        返回的数据（包括FLAG和DSFID和8*n个字节的卡号）

输出参数：

如果：操作成功

*nrOfCard      返回的卡的数量（一个字节）

*pBuffer        返回的数据（包括FLAG和DSFID和8*n个字节的卡号）

如果：操作失败，则*nrOfCard为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

6.2 			 int   API_ISO15693Read	(

unsigned char     flags,

unsigned char     blk_add,

unsigned char     num_blk,

unsigned char     *uid,

unsigned char     *buffer);

函数功能：

用来读取1个或多个扇区的值，如果要读每个块的安全位，将FLAGS中Option_flag置为1，即FLAG = 0X42，每个扇区将返回5个字节，包括1个表示安全状态字节和4个字节的块内容，这时候每次最多能读12个块。如果FLAG = 02，将只返回4字节的块内容，这时候每次最多能读63个块。

输入参数：

flags           0x02  不带uid

0x22    带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

blk_add,       要读的起始块号

num_blk,       块的数量

*uid           UID信息

*buffer         返回值

输出参数：

如果：返回操作成功

buffer[0]  返回的flag   buffer[1..N]  Data

操作失败，

buffer[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

6.3 int   API_ISO15693Write(

unsigned char   flags,

unsigned char   blk_add,

unsigned char   num_blk,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *data);

函数功能：  对一个块进行写操作（每次只能写一个块）

输入参数：

flags          0x02  不带uid

0x22    带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

blk_add,       要写的起始块号

num_blk,       写的块的数量

*uid           UID信息

*data         返回值

输出参数：

如果：操作失败，则data[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

6.4 int API_ISO15693Lock(

unsigned char   flags,

unsigned char   num_blk,

unsigned char   *uid

unsigned char   *buffer);

函数功能：用于锁定块内容。注意：此过程不可逆（不能解锁）块锁定后内容不能在修改。

输入参数：

flags          0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

num_blk,       要锁的块号

*uid           UID信息

*buffer         返回值

输出参数：

如果：操作成功，则buffer[0]  值为0x80

如果：操作失败，则buffer[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败

6.5 int  API_ISO15693StayQuiet(

unsigned char   flags,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *buffer );

函数功能：

此命令用于将卡置于静止的状态, 必须用地址模式，如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同，操作成功后，卡将进入静止状态，否则状态不变。

输入参数：

flags          标识字节1个字节

*uid           UID信息

*buffer         返回值

输出参数：

如果：操作成功 ， 则buffer[0]  返回的0x80，表示操作成功

如果：操作失败 ，则buffer[0]为错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.6 int  API_ISO15693Select(

unsigned char   flags,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *buffer ) ;

函数功能：

此命令必须用地址模式，如果发送的数据与被操作的卡的序列号相同，操作成功后，卡将进入被选择状态，否则状态不变。

输入参数：

flags          标识字节1个字节

*uid           UID信息

*buffer         返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0]为的0x80，表示操作成功

如果：操作失败，则buffer[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.7 int  API_ResetToReady(

unsigned char       flags,

unsigned char 	  *uid,

unsigned char       *buffer );

函数功能：

操作成功后，卡回到Ready状态。

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0] 的值为0x80，表示操作成功

如果：操作失败， 则buffer[0]为错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.8 int  API_WriteAFI(

unsigned char 	flags,

unsigned char  	afi,

unsigned char 	*uid,

unsigned char  	*buffer );

函数功能：

对卡进行写AFI操作。

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

afi           待写的AFI

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0]  值为0x80，表示操作成功

如果：操作失败，则buffer[0]   为错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.9 int API_LockAFI(

unsigned char       flags,

unsigned char       *uid,

unsigned char       *buffer );

函数功能：

用于锁定卡的AFI，锁定后AFI不可以更改

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0]  返回的0x80，表示操作成功

如果：操作失败，则buffer[0]   返回 为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.10 int  API_WriteDSFID(

unsigned char   flags,

unsigned char   DSFID,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *buffer );

函数功能：

对卡的进行写DSFID操作

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

DSFID       要写的DSFID字节，长度为1个字节

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0] 值为0x80，表示操作成功

如果：操作失败，则buffer[0]  值为错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.11	 int 	API_LockDSFID(

unsigned char   flags,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *buffer );

函数功能：

用于锁定卡的DSFID，锁定后DSFID不可以更改

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功， 则buffer[0]  返回的0x80，表示操作成功

如果：操作失败 ，则buffer[0]   返回 为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.12   int API_ISO15693_GetSysInfo(

unsigned char   flag,

unsigned char   *uid,

unsigned char   *Buffer);

函数功能：

用于得到卡的详细信息，具体内容请参考，ISO15693协议资料

输入参数：

flags          标识字节1个字节

0x02  不带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

0x22    带uid

*uid          UID信息

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功，

则Buffer [0]:	Flags

Buffer [1]:	INFO Flags

Buffer [2..9]:	UID

Buffer [10]:	DSFID

Buffer [11]:	AFI

Buffer [12..N]:     Other fields

如果：操作失败，则Buffer[0]   返回 为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.13  int API_ISO15693_GetMulSecurity(

unsigned char 	   flag,

unsigned char 	   blkAddr,

unsigned char 	   blkNum,

const unsigned char   *uid,

unsigned char 	   *pBuffer);

函数功能：  用于获取卡的各个块的安全状态位的数据

输入参数：

flag           0x02  不带uid

0x22    带uid

0x42  不带uid但是要读安全位

blkAddr,       要读的起始块号

blkNum,       读的块的数量

*uid           UID信息

*pBuffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功

*pBuffer        返回的数据

pBuffer [0]  返回的flags   pBuffer [1..N]  Block security status (块的安全状态)

如果：操作失败，则pBuffer[0]为错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

6.14   int    API_ISO15693TransCOSCmd(

unsigned char      *cmd,

int               cmdSize,

unsigned char      *buffer);

函数功能：  一个通用命令，用户可以通过此命令，对卡进行各种操作。

输入参数：

*cmd,         需要发送的数据

cmdSize,       数据长度

*buffer        返回值

输出参数：

如果：操作成功

*buffer        返回的数据

buffer [0..N]    从卡返回的数据

如果：操作失败，则buffer[0]为错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

# 7、ISO14443 Type-A  Ultralight卡命令

## 7．1

int		 UL_HLWrite(

unsigned char mode,

unsigned char blk_add,

unsigned char *snr,

unsigned char *buffer)

函数功能：发送Ultralight  写卡命令

输入参数：

mode        	寻卡模式

(0x00 –Idle模式	,	0x01 –All模式)

blk_add			写卡扇区号

*buffer，          一个指针，传递的是四个字节的写入卡扇区的数据

如果操作成功

*snr，     7个字节的卡号

如果操作失败

snr[0]   错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

## 7．2

int		 UL_HLReade(

unsigned char mode,

unsigned char blk_add,

unsigned char *snr,

unsigned char *buffer)

函数功能：发送Ultralight  读卡命令

输入参数：

mode        	寻卡模式

(0x00 –Idle模式	,	0x01 –All模式)

blk_add			读卡扇区号

如果操作成功

*snr，     7个字节的卡号

*buffer，   16个字节的卡数据

如果操作失败

buffer[0]   错误代码（具体参考2.2）

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

## 7．3

int  UL_Request(

unsigned char mode,

unsigned char *snr)

函数功能：发送Ultralight寻卡指令.

输入参数：

mode        寻卡模式

(0x00 –Idle模式	,	0x01 –All模式)

*snr          待返回的参数

输出参数：

*snr          如果 ：操作成功，  则snr [0..6]，返回7个字节的数据串

如果 ：操作失败，  则snr [0] 为 错误代码

返回值：

0x00，操作成功

0x01，操作失败

## 7．4

int   MF_Halt();

函数功能：

选择卡，使卡进入被中断的状态…

返回值：

0x00，操作成功，

0x01，操作失败